Общество с ограниченной ответственностью

«Донской градостроительный центр»

(ООО»ДГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 20/1-2012. Заказчик: Администрация Садовского СП Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Планируемые объекты местного значения

Параметры функциональных зон

Директор

ООО «ДГЦ»		 				            Н.И. Жиленкова

Ростов-на-Дону

2012

СОСТАВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб*, формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |  |  |  |
| 2 | Карта объектов местного значения. | н/с | М 1:5 000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон и границ населенного пункта | н/с | М 1:5 000, 1:25 000 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 4 | Том I. Современное состояние, обоснование вариантов размещения объектов местного значения | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 5 | Том II. Климат, природные ресурсы, современное состояние окружающей среды. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в графической форме: |  |  |  |
| 6 | Положение Садовского сельского поселения в составе Адыге-Хабльского района КЧР | н/с | М 1:50 000 |  |
| 7 | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | М 1:5 000, 1:25 000 |  |
| 8 | Карта ограничений и результатов комплексного анализа | н/с | М 1:5 000, 1:25 000 |  |
| 9 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | М 1:5 000, 1:25 000 |  |
| 10 | Карта социальной и транспортной инфраструктуры | н/с | М 1:5 000, 1:25 000 |  |
| 11 | Карта инженерной инфраструктуры | н/с | М 1:5 000 , 1:25 000 |  |
| 12 | Карта перспективного использования территории поселения (проектный план) |  | М 1:5 000, 1:25 000 |  |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Союза архитекторов России

Прохоров А.Ю.         главный архитектор проекта

Чеботарев Д.В.          архитектор

Крюкова В.В.	ст. экономист градостроительства

при участии: 	архитекторов Чеботаревой А.Н., Рыкова К.Н., инженера Хохлачева Р.В., техника-проектировщика Хитевой Е.О.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист Трухачёв М.Ю., корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.7.6». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office 2010», «FineReader 9.0».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «ДГЦ».

Содержание

Введение.	5

Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.	6

Раздел 2. Сведения о функциональных зонах	8

### Введение.

Настоящее положение о территориальном планировании разработано на основании требований части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №191-ФЗ (в редакции от 06.12.2011г.).

Положение о территориальном планировании включает в себя два раздела.

Раздел I включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Раздел II включает в себя параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Перечень объектов местного значения определён на основании материалов по обоснованию генерального плана для реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения, определённых Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ и другими нормативными актами.

Назначение объекта местного значения указывает на то, какие полномочия органов местного самоуправления осуществляются посредством размещения данного объекта.

Вид объекта местного значения определяется в соответствии с определением статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.

Основные характеристики объекта и его местоположение указываются на основании материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения.

### Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.

| Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация в границах сельского поселения электроснабжения населения | Линии электропередач | Линейные объекты | Линии ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 4,5 км и ЛЭП 0,4 кВ | с. Садовое, районы существующей и проектируемой жилой застройки. | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | Силовые трансформаторы | Оборудование | Трансформаторы 10/04 кВ в количестве 8 шт. | с. Садовое, районы существующей и проектируемой жилой застройки. | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах сельского поселения газоснабжения населения | Газопроводы высокого и низкого давления | Линейные объекты | Газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью газопроводов высокого давления 2 км | с. Садовое, преимущественно районы проектируемой новой жилой застройки (ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Полевая). | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | Газораспределительные пункты | Объект капитального строительства | Газораспределительные пункты (ГРП, ШРП) в количестве 4 шт. | с. Садовое, преимущественно районы проектируемой новой жилой застройки (ул. Полевая, ул. Интернациональная, ул. Молодежная). | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах сельского поселения водоснабжения населения | Артезианская скважина | Объект капитального строительства | Строительство 1 артезианской скважины в комплексе с водопроводно-очистными сооружениями (ВОС). Применить типовой проект. | с. Садовое, юго-восточная часть села. | Размеры охранных зон необходимо уточнить при подготовке проектной документации |
|  | Резервуар чистой воды | Объект капитального строительства | Резервуар чистой воды мощностью 1000 м3/сутки. Применить типовой проект. | с. Садовое, юго-восточная часть села. | Устанавливается охранная зона источника питьевого водоснабжения |
|  | Магистральные и разводящие хозяйственно-питьевые водоводы на территории села | Линейный объект | Водоводы протяжённостью 28 км | с. Садовое ул. Комсомольская, ул. Интернациональная, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Партизанская, ул. Степная, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Садовая | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах сельского поселения водоотведения | Локальные канализационные очистные сооружения (ЛКОС) | Оборудование | Локальные КОС полной биологической очистки, мощность до 150 м3/сутки. Типовой проект | Восточнее северо-восточной окраины с. Садовое | Размеры СЗЗ недолжны выходить за границы земельных участков |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Главная улица | Линейный объект | Протяжённость 1,11 км. Ширина проезжей части 8,0м. | с. Садовое, ул. Степная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Основная улица | Линейные объекты | Протяжённость 3,25 км. Ширина проезжей части 7,0 м | с. Садовое, ул. Полевая | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Подъезд к пожарному водоему | Линейный объект | Протяжённость 50 м. Ширина проезжей части 3,5 м | с. Садовое, | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Подъезд к пожарному водоему | Линейный объект | Протяжённость 50 м. Ширина проезжей части 3,5 м | с. Садовое, | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация благоустройства территории сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) | Сквер | Территория | Площадь 1,44 га | с. Садовое, ул. Полевая | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Сквер | Территория | Площадь 0.23 га | с. Садовое, ул. Полевая | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Бульвар | Территория | Длина 0,63 км | с. Садовое, от ул. Советская до ул. Полевая с продолжением на территории нового жилищного строительства | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Благоустройство муниципальной зоны отдыха | Территория | Площадь 1,9 га | с. Садовое, в районе пруда | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Ливневая канализация и локальные очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) | Линейный объект, сооружения | Ливневая канализация протяженностью 3 км, совмещенные локальные КОС с ОСДК. | Территория с. Садовое | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Реконструкция территории кладбищ | Территория | 3 участка общей площадью 5 га. | В границах с. Садовое | Устанавливается СЗЗ 50м. |

* мощность проектируемых  трансформаторных подстанций необходимо определить при дальнейшей разработке проектов планировки проектируемых территорий.

** пропускную способность проектируемых ГРП, ГРПШ необходимо определить при дальнейшей разработке проектов планировки проектируемых территорий.

### Раздел 2. Сведения о функциональных зонах

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Виды рекомендуемых объектов капитального строительства | Сведения о планируемых к размещению объектах федерального, регионального и местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,6; Максимальная этажность -3. Максимальная высота объектов капитального строительства 14 м; Рекомендуемая плотность населения 30 - 60 чел./га Рекомендуемые размеры земельных участков 400-1200м2 | Малоэтажные многоквартирные дома до 3-х этажей. Жилые дома блокированной застройки с приусадебным участком. Индивидуальные жилые дома Хозяйственные постройки; Строения для содержания домашних животных и птицы. Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 50 кв.м. Отделения почтовой связи. Амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи. Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Объекты инженерной инфраструктуры. |  |
| 2. | Зона общественных центров | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м | Объекты розничной торговли Торговые центры, Объекты общественного питания. Объекты мелкого бытового ремонта. Химчистки, прачечные Фотоателье, фотолаборатории. Деловые центры, бани, сауны, фитнес-центры, парикмахерские, гостиницы, кемпинги Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Амбулаторно-поликлинические учреждения. Аптечные учреждения. Медицинские кабинеты. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо. Объекты для предоставления социальных услуг. Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны. Кинотеатры. Культурно-досуговые центры, дома культуры, клубы, библиотеки, музеи. Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Офисы и банки Отделения почтовой связи, автостоянки, объекты инженерной инфраструктуры. Культовые объекты |  |
| 3. | Зона коммерческих и торговых объектов | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; Максимальная этажность -2. Максимальная высота объектов капитального строительства 10м; | Объекты торговли (преимущественно крупные и (или) обособленно расположенные) и коммунально-бытового назначения, вспомогательной инфраструктуры |  |
| 4 | Зона культовых объектов | Максимальная этажность -3. Максимальная высота объектов капитального строительства 50м; Процент озеленения земельного участка не менее 30; Высота ограждения земельного участка не более 2,0 м, ограждение ажурное (прозрачное) не менее чем на 1/3 от всей площади; | Объекты для отправления культа, вспомогательная инфраструктура |  |
| 5 | Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения | Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 18м; Процент озеленения земельного участка не менее 30; Высота ограждения земельного участка не более 2,0 м; | Объекты здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной инфраструктуры. |  |
| 6. | Зона объектов образования (школ и детских садов) | Максимальная этажность школ -3, детских садов-2; Максимальная высота объектов капитального строительства 10м (школ), 7м (детских садов); Процент озеленения земельного участка не менее 30; Высота ограждения земельного участка не более 2,0 м; | Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Учреждения начального и среднего образования. Объекты инженерной инфраструктуры. | Строительство объекта местного значения* - Строительство начальной школы – детского сада на земельном участке существующей начальной школы (детский сад на 100 мест, начальная школа на 4 класса). |
| 7. | Зона спортивных сооружений | Максимально допустимый коэффициент застройки земельного участка -0,8; Максимальная этажность -2. Максимальная высота объектов капитального строительства 7м; Высота ограждения земельного участка не более 1,6 м (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей); | Плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура. | Строительство объекта местного значения*- физкультурно-спортивного комплекса в селе Садовое по улице |
| 8. | Зона коммунальных объектов | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,6; Процент озеленения земельного участка не менее 10; | Коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 50м. |  |
| 9 | Зона кладбищ | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -10%; Максимальная этажность 2 Максимальная высота объектов капитального строительства 9м; | Кладбища традиционного захоронения. Организации похоронного обслуживания. Предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий. Дома траурных обрядов. Дома поминальных обедов. Склепы. Аптечные учреждения. Культовые объекты. Магазины по продаже ритуальных принадлежностей |  |
| 10 | Зелены насаждения специального назначения | Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения. | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). | Реконструкция местных автодорог |
| 12 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Предназначена для размещения крупных объектов инженерного обеспечения поселения и сопутствующей инфраструктуры. | Объекты инженерного обеспечения поселения и сопутствующей инфраструктуры | Объекты инженерного обеспечения поселения |
| 13 | Зона сельскохозяйственных предприятий | Не установлены | Объекты производственного назначения, связанные с выращиванием, хранением, первичной переработкой и транспортировкой продукции сельского хозяйства, а также сопутствующая инфраструктура с размером санитарно-защитной зоны не более 300 м. |  |
| 14 | Зона многолетних насаждений |  | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 15 | Зона парков | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,1; Максимальная этажность -2. Максимальная высота объектов капитального строительства 7м; Высота ограждения земельного участка не более 1,6 м (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей); | Парковые павильоны. Объекты общественного питания вместимостью не более 30 мест Культурно-досуговые центры Здания и сооружения для обеспечения эксплуатации парка (уборки мусора, работы с зелёными насаждениями и т.п.). Пункты оказания первой медицинской помощи. Здания и сооружения для размещения органов охраны правопорядка. | Организация объекта местного значения - парка |
| 16 | Зона скверов, бульваров | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,1; Максимальная этажность -2. Максимальная высота объектов капитального строительства 7м; Высота ограждения земельного участка не более 1,6 м (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей); | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). | Организация объектов местного значения – скверов, бульвара |
| 17 | Зона природных ландшафтов | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |

* объекты местного значения, находящиеся в полномочиях Адыге-Хабльского муниципального района КЧР.

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах любой функциональной зоны возможно размещать объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта;

- в области организации благоустройства территории населенного пункта (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Введение не входит в состав положения о территориальном планировании и, соответственно, не подлежит опубликованию, согласованию и утверждению.

Установлено в соответствии с ч.1 ст.16 и с ч.1 ст.16.1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 07.12.2011г.).

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации.