Общество с ограниченной ответственностью

«Донской градостроительный центр»

(ООО»ДГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 18/1-2012. Заказчик: Администрация Вако-Жилевского СП Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВАКО-ЖИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Планируемые объекты местного значения

Параметры функциональных зон

Директор

ООО «ДГЦ»		 				            Н.И. Жиленкова

Ростов-на-Дону

2012

СОСТАВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ВАКО-ЖИЛЕВСКОГО СП

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб*, формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |  |  |  |
| 2 | Карта объектов местного значения | н/с | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон и границ населенного пункта | н/с | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 4 | Том 1. Современное состояние, обоснование вариантов размещения объектов местного значения | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 5 | Том 2. Климат, природные ресурсы, современное состояние окружающей среды. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в графической форме: |  |  |  |
| 6 | Положение Вако-Жилевского сельского поселения в составе Адыге-Хабльского района КЧР | н/с | М 1:50 000 |  |
| 7 | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |
| 8 | Карта ограничений и результатов комплексного анализа | н/с | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |
| 9 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |
| 10 | Карта социальной и транспортной инфраструктуры | н/с | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |
| 11 | Карта инженерной инфраструктуры | н/с | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |
| 12 | Карта перспективного использования территории поселения (проектный план) |  | М 1:25 000 М 1:5 000 |  |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Союза архитекторов России

Прохоров А.Ю.         главный архитектор проекта

Чеботарева А.С.          архитектор

Крюкова В.В.	ст. экономист градостроительства

при участии:	архитекторов Чеботарева Д.В., Рыкова К.Н., инженера Хохлачева Р.В., техника-проектировщика Хитевой Е.О.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист Трухачёв М.Ю., корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «ObjectLand 2.7.6». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «AutoCAD», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office 2010», «FineReader 9.0».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «ДГЦ».

Содержание

Введение.	5

Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.	6

Раздел 2. Сведения о функциональных зонах	8

### Введение.

Настоящее положение о территориальном планировании разработано на основании требований части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №191-ФЗ (в редакции от 06.12.2011г.).

Положение о территориальном планировании включает в себя два раздела.

Раздел I включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Раздел II включает в себя параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Перечень объектов местного значения определён на основании материалов по обоснованию генерального плана для реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения, определённых Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ и другими нормативными актами.

Назначение объекта местного значения указывает на то, какие полномочия органов местного самоуправления осуществляются посредством размещения данного объекта.

Вид объекта местного значения определяется в соответствии с определением статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.

Основные характеристики объекта и его местоположение указываются на основании материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения.

### Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.

| Назначение объекта | № п/п | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация в границах сельского поселения электроснабжения населения | 1 | Линии электропередач, силовые трансформаторы | Линейные объекты, оборудование | Линии ЛЭП 10 кВ протяженностью 3,36 км, Трансформаторы 10/04 кВ в количестве 7шт. | Территория проектируемых жилых кварталов в северной, северо-западной, западной и юго-западной части а. Вако-Жиле. | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах сельского поселения газоснабжения населения | 2 | Газопроводы среднего и низкого давления | Линейные объекты | Газопроводы среднего и низкого давления общей протяженностью 2,38 км, ШРП в количестве 3 шт. | Территория проектируемых жилых кварталов в северной, северо-западной, западной и юго-западной части а. Вако-Жиле. | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах сельского поселения водоснабжения населения | 3 | Реконструкция водозаборных сооружений (насосной станции) | Объект капитального строительства, оборудование | Водозаборное сооружение мощностью 600 м3/сут., насосная станция. | а. Вако-Жиле, восточная часть. | Размеры охранных зон необходимо уточнить при подготовке проектной документации |
|  | 4 | Водопроводные сети | Линейные объекты, | Водопроводные сети протяженностью 2,83 км; | а. Вако-Жиле, ул. Набережная, ул. Подгорная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 5 | Резервуар чистой воды | Объект капитального строительства | Резервуар чистой воды емкостью 5000 м3. Применить типовой проект. | а. Вако-Жиле, западная часть. | Размеры охранной зоны необходимо установить при подготовке проектной документации |
|  | 6 | Водопроводные сети | Линейные объекты, | Водопроводные сети протяженностью 5,1 км; | Территория проектируемых жилых кварталов в северной, северо-западной, западной и юго-западной части а. Вако-Жиле. |  |
| Организация в границах сельского поселения водоотведения | 7 | Локальные очистные сооружения и канализационные сети | Линейные объекты, оборудование | Локальные очистные сооружения канализации производительностью 300 м3/сутки и канализационные сети протяженностью 4,45 км. | Локальные КОС – северо-восточнее северо-восточной окраины а. Вако-Жиле, канализационные сети по ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Т. Лафишева, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Молодежная. | Устанавливается санитарно-защитная зона. Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 8 | Реконструкция основной улицы | Линейный объект | Протяжённость 2,7 км. Ширина проезжей части 8,0м. | а. Вако-Жиле, ул. Первомайская | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 9 | Жилые улицы и проезды | Линейные объекты | Протяжённость 7,6 км. Ширина проезжей части 5,5м и 3,5м | Территория проектируемых жилых кварталов в северной, северо-западной и западной части а. Вако-Жиле. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 10 | Подъезд к пожарному водоему | Линейный объект | Протяжённость 550 м. Ширина проезжей части 3,5 м | а. Вако-Жиле, в районе ул. Набережная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | 11 | Подъезд к пожарному водоему | Линейный объект | Протяжённость 330 м. Ширина проезжей части 3,5 м | а. Вако-Жиле, в районе ул. Набережная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация благоустройства территории сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) | 12 | Реконструкция и организация сельского сквера | Территория | Площадь 0,74 га | а. Вако-Жиле в районе ул. Первомайская и ул. Т. Лафишева | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | - 13 | Ливневая канализация и локальные очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) | Линейный объект, сооружения | Ливневая канализация открытого типа протяженностью 3,2 км. ОСДК по типовому проекту. | а. Вако-Жиле, ул. Первомайская. | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | - 14 | Строительство, реконструкция водоотводных (нагорных) канав | Сооружение | Водоотводные (нагорные) канавы протяженностью 8,3 км. | Западная часть а. Вако-Жиле, в границах СП. | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | - 15 | Строительство сельского парка | Территория | Площадь 2,7 га | в районе ул. Набережная между ул. Пионерская и ул. Комсомольская. | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 16 | Расширение кладбища | Территория | Кладбище площадью 1,2га (расширение на 0.5га). | На северо-западной окраине а. Вако-Жиле | Устанавливается СЗЗ 50м. |

* мощность проектируемых  трансформаторных подстанций необходимо определить при дальнейшей разработке проектов планировки проектируемых территорий.

** пропускную способность проектируемых ГРП, ГРПШ необходимо определить при дальнейшей разработке проектов планировки проектируемых территорий.

### Раздел 2. Сведения о функциональных зонах

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Виды рекомендуемых объектов капитального строительства | Сведения о планируемых к размещению объектах федерального, регионального и местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,2; Максимальная этажность -3. Максимальная высота объектов капитального строительства 14 м; Рекомендуемая плотность населения 30 - 60 чел./га Рекомендуемые размеры земельных участков 400-1200м2 | Малоэтажные многоквартирные дома до 3-х этажей. Жилые дома блокированной застройки с приусадебным участком. Индивидуальные жилые дома Хозяйственные постройки; Строения для содержания домашних животных и птицы. Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 50 кв. м Отделения почтовой связи. Амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи. Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Объекты инженерной инфраструктуры. |  |
| 2 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,4; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 18 м; Рекомендуемая плотность населения 100 - 250 чел./га | Малоэтажные многоквартирные дома до 4-х этажей. Жилые дома блокированной застройки с приусадебным участком. Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 50 кв. м Отделения почтовой связи. Амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи. Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Объекты инженерной инфраструктуры. |  |
| 3 | Зона общественно-деловой застройки | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м | Объекты розничной торговли. Торговые центры. Объекты общественного питания. Объекты мелкого бытового ремонта. Химчистки, прачечные Фотоателье, фотолаборатории. Деловые центры, бани, сауны, фитнес-центры, парикмахерские, гостиницы, кемпинги Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Амбулаторно-поликлинические учреждения. Аптечные учреждения. Медицинские кабинеты. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Объекты для предоставления социальных услуг. Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны. Кинотеатры. Культурно-досуговые центры, дома культуры, клубы, библиотеки, музеи. Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Офисы и банки Отделения почтовой связи, автостоянки, объекты инженерной инфраструктуры. Культовые объекты |  |
| 4 | Зона культовых объектов | Максимальная этажность - 3. Максимальная высота объектов капитального строительства 50м; Процент озеленения земельного участка не менее 30; Высота ограждения земельного участка не более 2,0 м, ограждение ажурное (прозрачное) не менее чем на 1/3 от всей площади | Объекты для отправления культа, вспомогательная инфраструктура |  |
| 5 | Зона объектов образования | Максимальная этажность школ -3, детских садов-2; Максимальная высота объектов капитального строительства 10м (школ), 7м (детских садов); Процент озеленения земельного участка не менее 30; Высота ограждения земельного участка не более 2,0 м | Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Учреждения начального и среднего образования. Объекты инженерной инфраструктуры. | Капитальный ремонт СОШ в а. Ново-Кувинск.** Реконструкция спортивного зала СОШ в а. Вако-Жиле. ** Строительство начальной школы-детского сада на 80 мест в х. Киево-Жураки*. |
| 6 | Зона объектов здравоохранения и соцобеспечения | Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 18м; Процент озеленения земельного участка не менее 30; Высота ограждения земельного участка не более 2,0 м | Объекты здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной инфраструктуры. | Капитальный ремонт главного корпуса участковой больницы а. Вако-Жиле – первая очередь*. Капитальный ремонт врачебной амбулатории а. Вако-Жиле – первая очередь* |
| 7 | Зона коммерческих и торговых объектов | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; Максимальная этажность -2. Максимальная высота объектов капитального строительства 10м | Объекты торговли, объекты придорожного сервиса, (преимущественно крупные и (или) обособленно расположенные) и коммунально-бытового назначения, вспомогательной инфраструктуры |  |
| 8 | Зона промышленных объектов | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; Процент озеленения земельного участка не менее 10 | Производственные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. |  |
| 9 | Зона коммунальных объектов | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,6; Процент озеленения земельного участка не менее 10 | Коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 50м. | Строительство пожарного депо в а. Вако-Жиле** |
| 10 | Зона кладбищ | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -10%; Максимальная этажность 2 Максимальная высота объектов капитального строительства 9м | Кладбища традиционного захоронения. Организации похоронного обслуживания. Предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий. Дома траурных обрядов. Дома поминальных обедов. Склепы. Аптечные учреждения. Культовые объекты. Магазины по продаже ритуальных принадлежностей | Кладбище площадью 1,5 га в районе а. Вако-Жиле |
| 11 | Зеленые насаждения специального назначения | Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 12 | Зона улично-дорожной сети | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 13 | Зона инфраструктуры внешнего транспорта | Не установлены | Линейные транспортные объекты, здания и сооружения, технологически связанные с эксплуатацией линейных объектов автомобильного транспорта Склады, автозаправочные станции. Объекты инженерной инфраструктуры. |  |
| 14 | Зона спортивных сооружений | Максимально допустимый коэффициент застройки земельного участка -0,8; Максимальная этажность -2. Максимальная высота объектов капитального строительства 15 м; Высота ограждения земельного участка не более 1,6 м (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей) | Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в а. Вако-Жиле* Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в а. Ново-Кувинск* |
| 15 | Зона скверов и бульваров | Высота ограждения земельного участка не более 1,6 м (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей) | Здания и сооружения для обеспечения эксплуатации сквера (уборки мусора, работы с зелёными насаждениями и т.п.). Плоскостные сооружения для занятий физкультурой и спортом. Здания и сооружения для размещения органов охраны правопорядка. |  |
| 16 | Зона неиспользуемых природных территорий | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 17 | Зона многолетних насаждений | Не установлены | Для размещения зеленых насаждений на территориях непригодных для иного использования, а также в целях инженерной защиты территорий |  |
| 18 | Зона сельхозпредприятий | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,6; Процент озеленения земельного участка не менее 10 | Сельскохозяйственные предприятия и объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. |  |
| 19 | Зона садов и огородов | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |

* объекты местного значения, находящиеся в полномочиях Адыге-Хабльского муниципального района КЧР.

**- объекты регионального значения в соответствии с СТП КЧР

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах любой функциональной зоны возможно размещать объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта;

- в области организации благоустройства территории населенного пункта (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Введение не входит в состав положения о территориальном планировании и, соответственно, не подлежит опубликованию, согласованию и утверждению.

Установлено в соответствии с ч.1 ст.16 и с ч.1 ст.16.1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 07.12.2011г.).

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации.