ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики

на период с 2014г. до 2025г.

2013г.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики на период 2014 - 2025годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление от 07.03.2013г. № 3 «Об утверждении Генерального плана Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановления Администрации от 26.09.2013г. № 10 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2025 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики |
| Разработчик Программы | Администрация Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики |
| Исполнители Программы | Администрация Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики, сельские советы, предприятие коммунального комплекса |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики и других документов территориального планирования. 2. Реализация Стратегии устойчивого развития Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организации коммунального комплекса, осуществляющего поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твердых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2014 по 2025 годы 1-й этап - 2014-2018год; 2-й этап - 2019-2025 годы |
| Основные мероприятия Программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся объектам, согласно утвержденного Генерального плана Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики - - модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики; - - строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов на территории Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики ; - - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 252866 тыс. рублей, в том числе: 2014г. - 6850 тыс. рублей; 2015г - 38850 тыс. рублей; 2016г. - 30550 тыс. рублей; 2017г. - 50666 тыс. рублей; 2018г. - 33700 тыс. рублей; 2019г. - 47900 тыс. рублей; 2020г. - 19950 тыс. рублей; 2021г. - 8100 тыс. рублей; 2022г. - 11100 тыс. рублей; 2025г. - 5200 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3. Бюджетный результат – развитие предприятий коммунального комплекса приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг, улучшение экологического состояния на территории сельского поселения |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики. Координатором Программы является Администрация Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией района, предприятиеями коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют совет депутатов Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района, Администрация Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

ВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа разрабатывается для выполнения стратегической цели и приоритетных задач социально-экономического развития Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики.

Программа разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей городского поселения. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2030 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики на период 2014–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее сметной и аукционной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет      млн.руб. в том числе:

1. Краткая характеристика Апсуанского сельского поселения

Адыге-Хабльского района, характеристика жилищно-коммунального комплекса.

Апсуанское сельское поселение является одним из семи муниципальных образований Адыге-Хабльского района.

Данное муниципальное образование занимает приграничное положение в северной части Адыге-Хабльского района, северо-западнее его административного центра а. Адыге-Хабль. Северная часть Апсуанского сельского поселения проходит по границе Карачаево-Черкесской Республики со Ставропольским краем, восточная и южная – по границе Адыге-Хабльского района с Ногайским районом КЧР. На юге-западе Апсуанское сельское поселение граничит со Старо-Кувинским сельским поселением, на востоке – с Эрсаконским сельским поселением Адыге-Хабльского района.

Административный центр Апсуанского сельского поселения – аул Апсуа. Расстояние от центра поселения до административного центра Адыге-Хабльского района – а. Адыге-Хабль – составляет 22 км. Расстояние от центра поселения до административного центра Карачаево-Черкесской Республики – города Черкесск – составляет около 45 км.

В состав Апсуанского сельского поселения входят четыре населенных пункта – аул Апсуа, аул Баралки, хутор Дубянский и село Спарта.

Жилищный  фонд СП состоит из преимущественно малоэтажной, индивидуальной жилой застройки. Практически весь жилищный фонд находится в частной собственности, что, соответственно, объясняет отсутствие в сельском поселении ветхого и аварийного жилого фонда.

Суммарная общая площадь жилищного фонда Апсуанского МО составляет 49,54 тыс. кв. м по данным администрации за 2011 г. (по данным Госкомстата РФ 47,9 тыс. кв. м).

На территории а. Апсуа расположено 19,7 тыс. кв. м, с. Спарта – 16,4 тыс. кв. м, х. Дубянский – 6,8 тыс. кв. м и а. Баралки – 6,6 тыс. кв. м.

При относительно высокой обеспеченности населения муниципального образования жилой площадью жилого фонд в настоящее время частично не обеспечен необходимой коммунальной инфраструктурой. На территории жилых кварталов населенных пунктов СП полностью отсутствуют системы централизованного водоотведения и частично отсутствует центральное водоснабжение, благоустройство жилищ практически 100% представлено электроснабжением и газоснабжением.

Средний износ жилого фонда по муниципальному образованию составляет более 30%. Не менее 30% от общего количества жилого фонда к концу расчетного срока  потребует реконструкции.

Жилищно-коммунальное хозяйство Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения (8,8 % от общей численности населения района имеют доход ниже областной величины прожиточного минимума) и при высокой жилищной обеспеченности на одного жителя – 22,6 кв. метра.

Несмотря на проводимую модернизацию объекты коммунальной инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, на 01.10.2013 износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет от 50% до 90%.

1.1. Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжение в Апсуанском СП представлено школьной котельной по ул. Школьная в а. Апсуа и котельной по пер. Набережный в с. Спарта. Данные котельные в качестве топлива используют природный сетевой газ.

Отопление остальной части зданий жилого фонда а. Апсуа, с. Спарта, а так же жилого фонда х. Дубянский и а. Баралки происходит от индивидуальных источников тепла.

1.2. Водоснабжение и водоотведение

Организация, эксплуатирующая объекты водоснабжения на территории Апсуанского сельского поселения, – МУКП «Апсуанский» тел.38-2-06 .

В настоящее время все населенные пункты Апсуанского СП обеспечены централизованным водоснабжением.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов Апсуанского сельского поселения являются поверхностные воды р. Большой Зеленчук.

Водопроводные сети проложены по ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Широкая, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Магазинная, ул. Кужева Рамазана, ул. Молодежная, ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Южная, ул. Новая, ул. Мирская, ул. Западная. Общая протяженность водопроводных сетей на территории а. Апсуа составляет 11,7 км. Износ 80%.

Водоснабжение с. Спарта осуществляется от водозабора, расположенного западнее западной окраины села на правом берегу р. Большой Зеленчук.

Водопроводные сети проложены по пер. Крайний, пер. Октябрьский, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Кирова, ул. Нижняя, пер. Набережный, пер. Подгорный, пер. Южный. Общая протяженность водопроводных сетей на территории с. Спарта составляет 8,6 км. Износ 85%.

В а. Баралки вода для хозяйственно-питьевых нужд поступает из водозабора, расположенного на правом берегу р. Большой Зеленчук в районе западной окраины а. Кызыл-Тогай Ногайского района.

Водоснабжение х. Дубянский осуществляется от водозабора, расположенного юго-западнее юго-западной окраины хутора на правом берегу р. Большой Зеленчук.

Водопроводные сети проложены по ул. Первомайская, ул. Школьная, пер. Речной, ул. Подгорная. Общая протяженность водопроводных сетей на территории х. Дубянский составляет 4,5 км. Износ 85%.

На водозаборе отсутствуют очистные сооружения и система водоподготовки, в результате чего качество подаваемой воды в водопроводную сеть населенных пунктов района не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.3. Газоснабжение

Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения на территории Апсуанского СП – газовый участок «Адыге-Хабльрайгаз». Вышестоящая организация – ООО «Кавказрегионгаз».

В настоящее время все населенные пункты Апсуанского СП газифицированы природным сетевым газом.

Основными потребителями газа являются: население, коммунально-бытовые учреждения, котельные.

Существующая схема газоснабжения является многоступенчатой и состоит из следующих элементов:

- газораспределительных пунктов (ГРП);

- сети низкого давления(до 0,005 Мпа); высокого давления (0,3–0,6 Мпа).

Источником газоснабжения Апсуанского СП является природный газ, транспортируемый по межпоселковому газопроводу высокого давления от ГРС «Эркен-Шахар» до ГРП х. Дубянский, а. Апсуа, с. Спарта и а. Баралки.  В ГРП происходит снижение давления газа до низкого для подачи в жилые дома.

ГРС «Эркен-Шахар» расположена в Ногайском районе. К ГРС подходит газопровод-отвод протяженностью 0,2 км, d=325 мм от магистрального газопровода «Ставрополь-Грозный I». Проектное выходное давление на ГРС – 0,6 МПа, расчетное – 0,6 МПа. Проектная производительность ГРС составляет 30 тыс.м3/час, фактическая – 15,1 тыс.м3/час, перспективная – 19,5 тыс.м3/час. Загрузка ГРС «Эркен-Шахар» составляет 50% от фактической мощности.

Трассы газопроводов проложены с учётом транспортирования газа кратчайшим путём, т. е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают.

1.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Апсуанского сельского поселения осуществляется от электроподстанции ПС 35/10 кВ «Эрсакон», расположенной южнее южной окраины а. Эрсакон Эрсаконского СП и ПС 110/35/10 кВ «Старокувинская», расположенной южнее южной окраины а. Старо-Кувинск Старо-Кувинского СП. Обслуживание электроподстанций и электросетей осуществляет Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» Эрсаконский ПУ-2.

Опорным центром питания ПС 35/10 кВ «Эрсакон» является ПС «Новая Деревня», расположенная в Ставропольском крае.

Опорным центром питания ПС 110/35/10 кВ «Старокувинская» является ПС 110/35/6-10 кВ «Эркен-Шахар», расположенная на территории Ногайского района.

Через территорию Апсуанского СП проходят участки транзитных ВЛ 110 кВ протяженностью 11,5 км и ВЛ 35 кВ протяженностью 10,9 км.

В настоящее время энергоснабжение потребителей х. Дубянский, а. Апсуа и с. Спарта осуществляется по сетям 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Эрсакон», электроснабжение потребителей а. Баралки осуществляется по сетям 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Старокувинская». Прокладка электрических сетей воздушная. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ на территории Апсуанского СП составляет 49,88 км.

Для понижения напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории МО установлены  ТП и КТП разной мощности.

Износ линий электропередач и трансформаторных подстанций (ТП) за время эксплуатации составил более 70%.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения муниципального образования является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

1.5. Обращение с отходами производства и потребления

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем района.

Образовавшиеся отходы (токсичные и нетоксичные) размещаются:

- временно накапливаются на площадках для временного хранения отходов;

Основными задачами решения проблемы управления отходами являются:

- строительство полигона для утилизации твердых бытовых отходов.

Проектом Генерального плана на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство полигона ТБО;

- Эксплуатация полигона ТБО в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной утилизации отходов. Количество отходов, принимаемых полигоном, определяется в соответствии с требованиями нормативного документа "Предельное количество токсических промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов" (М., 1985, Минжилкомхоз РСФСР).

- Ликвидация несанкционированных свалок.

Согласно СП 42.13330.2011 норма накопления твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах равна 280 кг в год, следовательно, в Апсуанском СП при населении в 2185 человек за год может образоваться более 600 тонн бытовых отходов.

На территории сельского поселения находится 4 несанкционированные свалки - вблизи каждого населенного пункта Апсуанского сельского поселения. Так как свалки не оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и обезвреживание отходов сводится к их вывозу без сортировки, утрамбовывания и пересыпки суглинками, свалки представляют собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова.

Действующий скотомогильник расположен между с. Спарта и а. Апсуа.

К 2025 г. численность населения СП по стабилизационному сценарию увеличится до 2 921человек, следовательно, увеличится и количество бытовых отходов – оно составит более 800 тонн.

Региональная целевая программа «Экологическая безопасность в КЧР на 2011-2018 годы» в своих мероприятиях предполагает обоснование и выбор земельного участка для размещения, разработку проектно-сметной документации (2014 г.), строительство полигона ТБО (2015-2016 гг.) для Хабезского, Ногайского, Абазинского и Адыге-Хабльского районов. До настоящего времени конкретная территория для размещения полигона не определена.

В развитие республиканской целевой программы «Экологическая безопасность в Карачаево-Черкесской Республике на 2011-2018 годы» СТП Адыге-Хабльского района рассмотрено несколько вариантов размещения полигона ТБО (ТОПП): в границах Адыге-Хабльского района предлагается в районе а.Ново-Кувинск и а.Адыге-Хабль строительство 2-х межмуниципальных полигонов ТОПП в комплексе со скотомогильниками. ООО «НПО «ЮРГЦ», разработавшее СТП Адыге-Хабльского района, считает более предпочтительным вариант строительства полигона по захоронению ТОПП с установкой оборудования по сортировке отходов на водоразделе между а. Кызыл-Тогай и а. Икон-Халк.

Следует отметить, что существующая схема сбора различных бытовых отходов в один общий контейнер должна быть заменена системой раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов:

- бытовая техника (холодильники, стиральные машины и пр.);

- бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;

- стекло;

- отходы пластмасс;

- пищевые отходы;

- строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе, квартире).

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью.

Собранное на полигонах вторичное сырье предлагается отправлять на  комплексы глубокой переработки.

Предлагаемая схема обращения с отходами позволит:

- прекратить процесс «расползания» отходов по территории, захламления земель и загрязнения окружающей среды;

- сократить площадь ценных земель, ныне занятых свалками;

- улучшить экологическую обстановку, что будет способствовать увеличению привлекательности территории для туристов;

- получить вторичное сырье в объемах, достаточных для создания рентабельного производства товарной продукции.

Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики показывает, что отказ от решения проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию жилищно-коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для её поддержки. Всё это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры, который составляет от 50% до 95%;

- сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей (утечки и неучтенный расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, потери тепловой энергии);

- низкая доля инвестиционных составляющих коммунальных тарифов ;

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночным.

Недостаточные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры ведут к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге к снижению качества и комфортности проживания.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, необходимо использовать программно-целевой метод решения указанных проблем.

2. Основная цель и задачи Программы. Срок реализации

Основная цель Программы:

-обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения предоставления качественных коммунальных услуг;

- улучшение экологического состояния на территории Апсуанского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ;

- разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса;

- увеличение пропускной способности сетей;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Срок реализации Программы – 2014 – 2025 годы.

Этапы реализации Программы:

1-й этап - 2014-2018год;

2-й этап - 2019-2025 годы.

3. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения предоставления качественных коммунальных услуг. Данные мероприятия способствуют решению задач Программы.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 1 и №2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составит 252866 тыс. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения федерального, республиканского, районного и местного бюджетов на соответствующий год).

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

критерии доступности коммунальных услуг для населения;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

величины новых нагрузок;

показатели качества поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности поставки ресурсов;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение энергосбережения;

снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г.

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

К ключевым из них относятся:

5.1. Теплоснабжение:

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2014 г. – 1 ед./км; 2020 г. – 0 ед./км.

Уровень потерь: 2014 г. – 20%; 2020 г. – 8%.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – 20%; 2020 г. – 5%.

Обеспеченность потребителей приборами учета: 2014-15%; 2020 – 100%.

Оптимизация технической структуры

Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

Параметры качества обслуживания

Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2014 г. – 5 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км;

Износ системы водоснабжения: 2014 г. – 80%; 2020 г. – 45%.

Уровень потерь воды: 2014 г. – 15%; 2020 г. – 8%.

Обеспеченность потребителей приборами учета: 2014-15%; 2020 – 100%.

Оптимизация технической структуры

Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

Обеспечить снижение потерь воды;

Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

Организовать установку водосберегающей арматуры;

Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

5.3. Водоотведение:

Оптимизация технической структуры

Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры экономической эффективности

Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

5.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

Внедрить использование тарифов по зонам суток;

Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

Параметры экономической эффективности

Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

Энергосбережение

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района». В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

регулировку систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

оптимизацию работы вентиляционных систем;

внедрение частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

автоматизацию включения-выключения внешнего освещения подъездов;

утепление чердачных перекрытий и подвалов;

утепление входных дверей и окон;

установку теплоотражателей;

перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

регулировку систем отопления;

промывку систем центрального отопления;

автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

утепление фасадов;

установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

централизованная замена ламп на энергосберегающие;

централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

рационализация расположения источников света в помещениях;

автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, сформирован в программе Энергосбережение в составе документов после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

6. Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

7. Управление Программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуются администрацией Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района, а также предприятиями коммунального комплекса.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом, а также долгосрочными финансово-хозяйственными  планами предприятий коммунального комплекса Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Апсуанского сельского поселения Адыге-Хабльского района.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.